Для определения наклона палубы по центру яхты натягиваем шнур. Как раз от штевня( точно по высоте палубы, до обзора кормы( 3 см над высотой палубы).

На верхнем конце волнореза шнур на 3 см выше боковой стороны.

С помощью планки можно перенести наклон палубы на шпангоуты.

| Теперь можно прилаживать емкости, при чем клееную фанеру пришлось соединить на скос. Емкости вначале вычерчивают на картоне. С помощью колоды, с которой базисная линия проводиться точнее, можно перенести закругления днища один к одному. В качестве материала для емкостей используется 4 миллиметровая фанера. Скошенные на глазок боковые части затем должны подгоняться точно по размеру Это снова производим с помощью колоды .когда днище подойдет, палубная линия переносится и обрезается лучковой пилой с небольшим запасом для подстраховки. Затем емкости склеиваются со шпангоутами и днищем. На днище фиксация осуществляется с помощью нескольких кусков затвердевшей эпоксидной смолы. Шверт мы вклеиваем в корпус, а щель залили Эпоксидной смолой | Следите за точным положением!!! В передней части боковая стена может быть усиленна планкой и тогда корпус в волне чувствует себя увереннее |
| --- | --- |
|  | Усиление мачтовой банки производится вплоть до корпуса и склеивается там со шпангоутами. Точно также работаем и с швертовой банкой. На заднем шпангоуте наклеиваются настилы для боковых банок. Шверт обрамляется деревянными брусьями и подпирается вперед по направлению к корпусу. Наша конструкция шверта имеет несколько большую боковую прочность, чем это емеет место на чертежах плана оригинала. |

| И лишь теперь вставляем палубный стрингер, сейчас это проще сделать, поскольку он может быть лучше сформирован с помощью емкостей. В передней части из-за сильного округления пришлость | немного врезаться. Пропилы заполняются загустевшей смолой. Там где Емкости впереди сходятся, они фиксируется двумя планкаками. |
| --- | --- |

Подгонка емкостей должна проводиться с кем нибудь вдвоем.

От штевня к точке. Где емкости соединяются, проходит кедровая планка шириной 10см , на которую позднее приклеивается палуба.

По соображениям стабильности мы укрепляем емкости еще и с боков с упором в корпус.

| ## ФИНИШ Затем отклеиваем повсюду, где были наносены шпатлевые пазы. С помощью ножа и дальномерной колоды подготавливаем свободную от клейкой ленты поверхность равной ширины для шпатлевого паза. Шпатлевой паз должен быть достаточно широким, чтобы его невозможно было вырвать. Концентрированая эпоксидная смола наноситься круглым шпателем , который мы изготовили сами. |  |
| --- | --- |

Все прорывы должны быть тщательно обработанны, чтобы емкости позднее были действительно герметичны.

В каждой герметизированной секцииследует предусмотреть инспекционный люк, достаточный для того, чтобы туда можно было засунуть руку. Мы также приобрели пластмассовые крышки с резиновым уплотнением.

Прежде чем начать наклейку палубы, емкости  следует тщательно заделать изнутри( лаком или эпоксидной смолой.

| В передней части можно видеть элементы жесткости боковых стенок, которые на волне делают корпус прочнее. Обшивка форстага изготавливаеться самостоятельно из двух уголков нержевеющей стальной жести и затем укрепляеться. Укладка палубы на уголки придает яхте элегантность. Палубу мы сделали раньше из одного куска. Можно сэкономить материал , если стыковку произвести посеридине ( как это и предусмотренено на планах чертежах). Боковые части палубы мы соединяем на скос, Это добавляет работы, зато дает лучшее соединение. | На этом снимке хорошо видны настилы боковых банок, усиление для банки шверта, опора шверта на вант-путенсы и усиление мачтовой банки. Все они затем ведуться вплоть до корпуса Вантовые путенсы приклепляются шурупами на корпусе снаружи, но немного вглубь. Внутри наклеиваем кедровую доску. |
| --- | --- |

| Боковые банки мы соединяем со швертом без верхней части ворштевня. Это выглядит элегантней, чем просто вкленные под шверт боковые банки. Мачтовая банка была изготовленна из клеевой фанеры и имеет перефирийную наклейку. Мачтовую опору заменям тросом из нержевеющей стали укрепляем по возможности подалшь наружу на усилении мачтовой банки и подножием мачты. В районе боковых банок внутри смонтировали ее одну планку для захвата, облегчающию подъем на яхту после ее опрокидывания. ( на мокром лаке происходит постоянное соскальзование). Отверстия от шурупов заделываем эпоксидной смолой В сильно ограниченном районе днище дополнительно усиливаем 4 миллеметровым листом фанеры( Предусмотренные планом планки мы проигнорировали) « осушителя днища монтируються под банкой шверта | Палуба наклеивается на привальный брус и палубный стрингер. Чтобы отказаться от шурупов , мы сделали упор на крышку. Затем яхту шлифуем и в завершении покрываем лодочным лаком из двух компонентов. Рекомендуем перед лакировкой произвести точные замеры яхты , поскольку в это время еще есть возможность для устранения не требующих больших усилий мелких дефектов. После лакировки происходит монтаж общивки. Если у вас нет опыта, советуем вначале посмотреть не другие яхты и поговарить с их владельцами. Во всяком случае здесь хорошо работает правило « Чем проще , тем лучше» Шверт и перо руля изготавливаем из фанеры или кленных реек цельной древисины. Имеет смысл отделать корпус стеклопластиком. Румпель делаться из твердой алюминивой трубки |
| --- | --- |

Четежи

Plane: Asvaurien Deutschland     Dieter Daum,   Sudliche Salzstr. 20,    D 59192 Bergkamen Asvaurien Osterreich Franz Onder,   Mittriedstr. 24 a, A 6971 Hard

### Литература

Literatur: Moderner Holzbootbau,    Gougon Brothers M.u.H. von der Linden Baustr. 9, D  46483 Wesel Epoxidharz:  West-System ,M.u.H. von der Linden   Baustr. 9,   D 46483  Wesel SP-Systems,   Lederstr. 15   D 22525  Hamburg Voss-Chemie Essinger Steinweg 60 D 25436  Uetersen A. Ruegg Papenreye 19 D 22453  Hamburg W. Daum Hattinger Str. 983b D 44782  Bochum

Copyright by CIV, Asvaurien Osterreich und Asvaurien Deutschland e.V. Schutzgebuhr DM 10,--